21.

1)　k∞：中性子の漏れがない体系における，ある世代と次の世代の中性子数の比率．

：熱中性子核分裂による中性子発生数に対する，熱中性子核分裂・高速中性子核分裂双方による中性子発生数の比率．

：1個の中性子が燃料に吸収されたときに発生する中性子の平均数．

f：すべての熱中性子の吸収のうち，燃料に吸収される確率．

p：中性子が共鳴吸収を逃れる確率．

2)　非均質に対して均質は，減速効果が小さいので高速核分裂の確率が大きくなる．また燃料の自己遮蔽効果がなくなるため共鳴吸収の確率は減少する．よって，ε, pは小さくなり，fは逆に大きくなる．またηは燃料の濃縮度によるのでほとんど変化しない．全体としてk∞は減少する．

22.

1)　(a)小，(b)小，(c)大，(d)小

理由は，21. 2)を参照．

2)　(e) 広がり，(f) 増加，(g) 増加，(h) ドップラー効果，(i) 減少，(j) 増加，(k) 減少，(l) 減少，(m) 小さく，(n) 小さく，(o) 減少，(p) 増加

23.

1)　天然ウランを燃料とする場合，減速材は中性子吸収断面積の小さいものでなければならない．よって，軽水では吸収が大きすぎるため臨界にすることができないため，重水や黒鉛を用いなくてはならない．

2)　均質にすると，重水や黒鉛は減速能が小さいために中性子が減速される前にウラン238に共鳴吸収されてしまう確率が非均質の場合に比べて大きくなる．このために均質な構造では臨界にすることができない．

24.

1)　減速材を増やしていくと熱領域に減速される中性子が増加するためk∞は増加する．さらに減速材を増やしていくと，軽水は中性子吸収断面積が大きいために減速効果よりも中性子吸収効果が大きくなり，逆にk∞は減少し始める．以上の傾向から正しいグラフはBである．

2)　重水は減速能が小さいため，中性子を減速するのにより多くの減速材を必要とする．よってk∞が最大値になる減速材と燃料の体積比は軽水に比べて大きくなる．また重水は軽水よりも中性子吸収断面積が小さいので，減速材をどんどん増やしても軽水の場合よりk∞の減少率は小さい．さらにk∞の最大値は，燃料による共鳴吸収の増加と減速材による中性子吸収の減少が相殺してあまり変化しない．

25.

1)　半径を大きくすると燃料の自己遮蔽効果によって共鳴吸収の確率が増加するためk∞は減少する．

2)　水温が上がると，水の密度が減少するため減速効果が小さくなり共鳴吸収の確率が増加する．しかし同時に水による中性子の吸収が小さくなる．よってk∞はあまり変化せずに最大値の時の体積比が小さくなる．

3)　ステンレスはジルカロイに比して中性子の吸収が大きいのでk∞は減少する．

4)　一個の中性子が燃料に吸収されたときの中性子の発生数が増加するためk∞は増加する．